- 目的

规范检测方法选择、制定及确认程序，通过确认并提供客观证据，证实所选方法可以满足预期用途的特殊要求。

- 范围

适用于客户要求的、检测所采用的方法或经过修订、扩充、超过预期使用范围的检测方法的制定及使用前的确认。

- 职责

## 3.1 质量负责人

3.1.1 组织有关人员制定检测方案、主持检测方法的评审并确认；

3.1.2 负责组织协调实验室间的比对。

## 3.2 检测部

3.2.1 负责提出检验方法确认的申请。

## 3.3 技术负责人

3.3.1 负责检测标准方法的查新。

- 工作程序

## 4.1 总则

4.1.1 本公司对检测工作涉及的各环节和过程包括检测、数据处理和测量不确定度评定等，分别制定程序文件和作业指导书。

4.1.2 技术负责人按质量管理体系要求组织相应的作业指导书，包括仪器设备操作规范、检测方法实施细则等。

4.1.3 保证检测所需技术文件如标准、操作规程及其他的应用技术文件的受控状态，保持其现行有效版本，并便于相关人员取阅使用。

4.1.4 对检测方法的偏离，仅在该偏离已被有关文件明确规定，经技术判断、授权和客户同意情况下允许发生，否则按不符合的检测工作进行控制。

4.1.5 国家或行业、地方标准可直接引用，不必增补或改写为内部文件，如有必要，可对方法中的步骤进行选择，制定补充或附加说明文件。

4.1.6 对于《检测和校准实验室能力认可准则在贵金属、珠宝检测领域的应用说明》（CNAS-CL24:2006)的要求编制作业指导书。

## 4.2 方法的选择

4.2.1 公司应采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，且应优先使用以国际、区域或国家标准颁布的方法并确保所用标准为最新有效版本。技术负责人负责组织标准方法的查新，可通过标准化研究所或标准网站进行查新。

4.2.2 实验室在引入方法前，应验证该方法是否能够正确地运用，以确保实现所需方法的性能和数据的有效性。

4.2.3 当客户未指定所用方法时，公司应选择由国际、区域或行业标准发布的，或由知名的组织或有关科学书籍期刊发布的，或由设备制造商制定的方法。

4.2.4 公司制定的或采用的方法如能满足检测的预期用途并经过验证确认后，也可使用。所选用的方法应通知客户。当认为客户提出的方法不合适或已过期时，公司应通知客户。

## 4.3 方法的制定

4.3.1 方法的制定由技术负责人指定具有足够资源的有资格的人员进行。

4.3.2 新的检测方法，在进行检测之前需详细描述下述信息：

4.3.2.1 适当的识别；

4.3.2.2 范围；

4.3.2.3 被测定的参数或量和范围；

4.3.2.4 装置和设施，包括技术性能要求；

4.3.2.5 所需的参考标准和标准物质（参考物质）；

4.3.2.6 要求的环境条件和所需的稳定周期；

4.3.2.7 过程的描述包括；

- 物品的附加识别标志、处置、运输、存储和准备；

- 工作开始前所进行的校核；

- 检查设备工作是否正常，需要时，在每次使用之前对设备进行校准和调整；

- 观察和结果的记录方法；

- 需遵循的安全措施；

- 接受（或拒绝）的准则和（或）要求；

- 需记录的数据以及分析和表达的方法；

- 不确定度或评审不确定度的程序。

## 4.4 方法确认

4.4.1 公司对其采用的非标准检测方法或经过修订、扩充、超出预定使用范围的标准检测方法使用前需经过确认，并满足客户需要。

4.4.2 检测方法确认技术包括：

4.4.2.1 使用标准物质进行确认；

4.4.2.2 对影响结果的因素作系统评审;

4.4.2.3 与其他标准方法所得结果进行多次比较；

4.4.2.4 实验室间的比对实验；

4.4.2.5 根据对方法的理论原理和实践经验的科学分析，对所得结果不确定度进行评定。

4.4.3 检测方法的确认可以采用以上一种方法进行，也可采用几种方法的组合完成。

## 4.5 方法的确认步骤

4.5.1 检测部根据相关检测组及领域所需确认的检测方法，组织熟悉相关领域的资深技术人员制定具体的检测方案，并经技术负责人审批。

4.5.2 技术负责人负责具体实施检测方案。

4.5.3 实施方案人员（检测人员）应按照本程序的要求，认真实施检测方案，在方法确认过程中，按相应规定及时、真实、准确地记录具体过程（包括实际操作过程和理论计算过程）及所获得的结果。

4.5.4 技术负责人负责将确认过程中的相关验证记录（也可是不同阶段的记录）上报实验室主任，由技术负责人组织熟悉相关领域的资深技术人员（如有必要，可聘请公司外的专家）对确认结果进行评审，评审其方法能否满足预期用途、应用领域及客户的需要。评审人员在《非标准方法确认评审表》评审意见一栏中签署意见。

4.5.5 技术负责人根据评审结果，对检测方法是否适合于预期用途进行最终确认，并在评审表中“确认有效性声明”一栏中签署声明。

4.5.6 检测方法一旦通过确认，在技术负责人主持下，由技术负责人组织相关检测人员编写作业指导书。

4.5.7 检测室按作业指导书开展检测工作，监督员对其进行有效的监督，当发现检测过程中，出现可疑现象时，应及时查找其原因，若是出自方法本身的不足时，应及时上报技术负责人。

4.5.8 技术负责人根据上报的“方法不足的原因”，采取相应的措施，对检测方法及作业指导书做出合理修订。如有必要，在适当时机，应对修订后的检测方法重新进行确认。

4.5.9 办公室在检测方法确认过程全部结束后，将相关资料核验无误后，由资料管理员整理编目归档。

## 4.6 本公司自定方法与非标准方法

### 4.6.1 自定办法

4.6.1.1 自定办法本公司根据检测工作的需要制定开发检测方法，由技术负责人负责组织有能力的技术人员设计开发和评审。

4.6.1.2 本公司制定检测方法在使用前必须有技术负责人组织有关人员按照《检测方法的选择与确认程序》进行评审确认，报实验室主任批准后执行。

4.6.1.3 在方法开发的过程中，须进行定期评审，以确定持续满足客户需求。

### 4.6.2 非标准方法

4.6.2.1 若接收的检测项目没有标准方法或已有的标准方法不适用，可以使用非标准方法。

4.6.2.2 使用非标准方法须征得技术负责人同意，并应满足检测实验室检测要求和检测目的。

4.6.2.3 非标准方法使用前必须由技术负责人根据《检测方法的选择与确认程序》进行确认，经实验室主任审批后方可使用。

4.6.2.4 当本公司提供的非标准方法对校测结果的科学性、有效性产生明显影响时，应拒绝使用该方法并说明原因。

### 4.6.3 方法确认

4.6.3.1 本公司对其采用的自定方法和非标准检测方法经过修改、扩充、超过预定使用范围的标准检测方法使用前需经过技术负责人确认，并满足客户需要。

4.6.3.2 检测方法确认技术包括：

- 使用标准物质（参考物质）进行校准；

- 与其他标准方法所得结果进行多次比较；

- 实验室间的比对实验；

- 根据对方法的理论原理和实践经验的科学分析，对所得结果不确定度进行评定；

4.6.3.3 检测方法的确认可以采用以上一种方法进行，也可采用几种方法的组合完成。

### 4.6.4 检测标准每半年查新一次。

- 相关文件

《文件控制程序》                         XZTC/CX-08-2026

《开展新项目评审程序》                   XZTC/CX-24-2026

- 记录

《非标准方法确认评审表》                   XZTC/BG-22-01

《标准方法确认记录》                       XZTC/BG-22-02

《现行有效标准清单》                       XZTC/BG-22-03