- 目的

对测量用的检测仪器设备的检定、校准进行控制，确保检测数据准确可靠并能溯源到国际单位制(SI)及国家计量基准。

- 范围

适用于对检测结果准确性和有效性有影响的检测仪器设备的检定/校准。

3.职责

3.1实验室主任应：

3.1.1负责仪器设备检定/校准计划的批准。

3.2技术负责人应：

3.2.1负责仪器设备检定/校准计划的审核。

3.3设备管理员应：

3.3.1负责在用仪器设备检定/校准计划的编制和实施。

4.工作程序

4.1 量值溯源计划的拟定

4.1.1 设备管理员将根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》检定周期和本公司实际确定检定/校准的仪器设备名录，制定检定/校准的年度计划，经技术负责人审核，实验室主任批准后实施。对于溯源到国家/国际计量标准不可能或不适用时，可采用分步校准，或通过参加适当的能力验证等提供相关的证明。

4.1.2 设备量值溯源计划

4.1.2.1 量值溯源计划可分两部分：

4.1.2.1.1 是可以溯源到国际单位制（SI）或国家计量基准的仪器设备，国家规定强检的仪器设备依法实施计量检定（校准），应由设备管理员编制详细的《仪器设备周期检定计划表》，技术负责人审核，实验室主任批准；

4.1.2.1.2 无法溯源到国际单位制（SI）或国家计量基准的仪器设备，应采用其他的核查方式，由设备管理员制定计划，经技术负责人批准后，由设备管理员组织实施。

4.1.2.2 因设备无检定/校准机构而采取的核查方式可包括：

4.1.2.2.1选择可满足溯源的诸如有证标准物质、约定的方法或有关各方广泛接受且满足时用的协议标准等；

4.1.2.2.2 通过实验室间的比对对设备的主要量值功能进行确认；

4.2 设备核查计划的编制与实施

4.2.1 设备管理员根据本公司无法溯源的仪器设备情况，组织协调相关检测部人员编制设备核查计划和作业指导书。

4.2.2 设备管理员根据各自的无法溯源的仪器设备情况，检测/校准原理、检测/校准范围、技术特性和使用要求等编制设备核查计划。设备管理员通过用设备测量标准物质或采用实验室间比对的方法实现量值的可靠性和统一性。确保该设备与一定量值范围内的校准相一致。

4.2.3 检测部编制的计划由设备管理员整理后，交技术负责人审批，设备管理员组织实施。并控制以下内容：

4.2.3.1 实验室间比对报告要经过技术负责人的确认。

4.2.3.2 自核查报告要经过技术负责人的确认。

4.2.4 仪器设备进行核查操作时，应有相应的实施记录。

4.2.5 经过以上确认后，设备方可启用。

4.3计量检定（校准）计划的编制与实施

4.3.1 设备管理员根据各依法授权的计量检定机构的检定(校准)范围,按规定的周期拟定本公司的年度检定/校准计划并进行实施(见：《周期检定计划表》)，对需要检定/校准的仪器设备设备管理员应根据仪器设备技术指标和实际工作需要，委托法定检定/校准机构进行，计划的拟定与实施应对以下几方面进行控制：

4.3.1.1 计划内的仪器设备应确保送至对该项目有检定（校准）能力的法定计量机构进行检定（校准）；

4.3.1.2 检定证书应由设备管理员确认。

4.3.1.3 校准证书和测试报告应由设备管理员对相应的技术指标进行评价，确认合格后方可启用对应的仪器设备及标准物质。

4.4 对量值溯源计划的附加要求

4.4.1 新购置的，经过修理的或长期停用准备启用的检测仪器设备，必须纳入量值溯源计划内，确定其状态后方可投入使用。

4.4.2 使用频率高、漂移性较大的检测仪器设备及标准物质在检定周期内应在计

4.5仪器设备计量检定(校准)结果确认

4.5.1设备员对校准单位能力及校准结果进行验证，确认校准结果是否满足检测标准及仪器使用要求，确认合格后填写《周期检定计划表》。

4.5.2 仪器设备管理员负责按计划将依法管理的计量器具、参考标准、标准物质送检定或校准,检定合格后更换标识,将证书/报告复印一份,原件存档,复印件放入仪器设备盒中。

4.5.3校准结果需要经过确认，对是否符合标准、规范要求作出判定。对校准产生的修正值或修正因子,须将其标识在显著的地方,以引起使用人员的注意。原有修正值或修正因子需更新。

4.5.4 检测人员负责按计划将专用计量器具、无法溯源的仪器分别进行自校准或开展比对，校准或比对的结果应形成记录，记录的管理方法与检定证书相同。

4.5.5 检测人员不得使用未经检定/校准的，或已超过有效期的，或不合格的仪器设备。监督员负责监督仪器设备的正确使用，仪器设备管理员负责标识、收回或隔离、封闭不符合要求的仪器设备。

4.5.6 开展自校准的条件包括：

⑴有经过培训考核合格的校准人员；

⑵有进行校准的参考标准或有证标准物质；

⑶校准方法编制成文件并经批准发布；

⑷有合适的校准环境条件

⑸有参考标准的管理制度。

4.6 仪器设备检定(校准)状态的标识

4.6.1设备员对经过检定(校准)合格的设备检定（校准）状态进行标识，具体标识方法参见《仪器设备的控制管理程序》。

4.7 标准物质的量值溯源

4.7.1本公司尽可能购买具备国际认可、国家认可资格的标准物质经营单位和生产厂家购买有证标准物质和参考物质；

4.7.2 标准物质的溯源应由证物质的合格证书保证，必要时应溯源到SI单位制单位，内部标准物质应检查其技术和经济的实用性；

4.7.3标准物质和参考物质的使用要求,见《标准物质管理程序》。

4.8标准溶液管理

标准溶液配制和标定按标准进行，规定标准溶液和其他内部标准物质的制备、标定、验证、有效期限、注意事项或危害、制备人、标识等要求，并保存详细记录。标准溶液的配制应有稀释记录。

4.9仪器设备校准状态的保护

仪器设备经过检定/校准，其校准状态应受到保护，以防止无意或有意的可能造成失效的调整。保护包括硬件方式保护（如加封印）或软件方式保护（如设置密码）。由仪器设备管理员实施。

4.7参考标准和标准物质的运输和储存

参考标准和标准物质的安全处置、运输、储存和使用按照《设备和设施管理程序》执行。

4.8 量值溯源性资料的保管

4.8.1 所有与量值溯源有关的计划、对比报告、检定（校准）证书、核查报告等均由设备管理员统一归档保管。

- 相关文件

《仪器设备管理程序》                         XZTC/CX-03-2018

《仪器设备和标准物质期间核查程序》           XZTC/CX-04-2018

- 记录

《仪器设备周期检定计划表》                 XZTC/BG-05-01