- 1.目的

通过有计划的采用必要的监控手段，科学的统计监视过程，对检测活动及结果实施质量监控，并及时排除质量环节出现的不符合的因素，以此来验证和评审检测活动的有效性和结果的准确性。以及确定本公司的检测能力或按照预定的要求，通过评审本公司的整体运作对实验室能力进行评价。采取适宜的措施控制检测质量，使本公司的检测数据具有良好的准确度和可信度。

- 2.范围

适用于本公司内部的各项质量监控活动，参加认可委组织的能力验证和实验室间比对监控活动。

- 3.职责

## 3.1 实验室主任

3.1.1 负责批准内部年度质量监控计划，能力验证计划和实验室间比对计划；

3.1.2 组织实施检测有限公司比对、能力验证活动；

## 3.2 技术负责人

3.2.1 制定能力验证计划，内部质量监控计划和实验室间比对计划并组织实施。

3.2.2 落实经批准的内部质量监控计划及负责组织本部检测人员参加能力验证和实验室间比对计划。

## 3.3 监督员

3.3.1 对能力验证计划，内部质量监控计划和实验室间比对计划的实施情况进行监督。

# 4.工作程序

## 4.1 质量监控计划内容与要求

4.1.1 本公司的质量监控计划包括《内部质量监控计划》、《能力验证计划》和《实验室间比对计划》。根据标准物质的来源情况、检测的特性和范围以及本检测有限公司人员的情况来制定《内部质量监控计划》，该计划须包括可疑结果的判断准则。

4.1.2 内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于：

4.1.1.1 在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查；

4.1.1.2 由同一操作人员对保留样品进行重复检测；

4.1.1.3 由两个以上人员对保留样品进行重复检测；

4.1.1.4 使用不同分析方法（技术）或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测等。包括：

a) 使用标准物质或质量控制物质；

b) 使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；

c) 测量和检测设备的功能核查；

d) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；

e) 测量设备的期间核查；

f) 使用相同或不同方法重复检测或校准；

g) 留存样品的重复检测或重复校准；

h) 物品不同特性结果之间的相关性；

i) 审查报告的结果；

j) 实验室内比对；

k) 盲样测试。

## 4.2 质量监控计划的制定

本公司编制的《内部质量监控计划》和《实验室间比对计划》的制定将由技术负责人在年初统一组织制定，《能力验证计划》由技术负责人根据中国合格评定国家认可委员会的公布的信息制定。

### 4.2.1 内部质量监控计划的内容可包括：

4.2.1.1 计划监控项目及监控方法；

4.2.1.2 监控频率/时间；

4.2.1.3 监控结果的记录方式；

4.2.1.4 计划评价的时间（时机）；

4.2.1.5 监控结果的评价准则；

4.2.1.6 监控实施责任人。

### 4.2.2 实验室间比对计划的内容可包括：

4.2.2.1 比对实验项目，发起单位、参加单位；

4.2.2.2 样品准备与分发、样品保管、运送要求；

4.2.2.3 比对的实验方法、依据；

4.2.2.4 进行比对的时间、频率；

4.2.2.5 比对结果的分析方法，可根据具体需要选择分析方法等。

### 4.2.3 能力验证活动的制定：

技术负责人根据具体情况、专业范围、技术特点选择适宜的监控方法，确定责任人，根据认可委关于能力验证领域和频次表，在认可委公布年度比对计划后，制定年度的能力验证计划后，报实验室主任审批。

### 4.2.4 能力验证计划的内容可包括：

4.2.4.1 参加项目；

4.2.4.2 试验方法；

4.2.4.3 计划参加时间。

4.2.4.4 实验人员。

4.2.4.5 能力验证作为本公司重要的外部质量评价活动，应按照CNAS-RL02、CNAS-AL07和认可准则的要求参加能力验证和利用能力验证的结果，并及时向CNAS报告参加能力验证的情况。

4.2.4.6 本公司在初次申请认可前要确保目前所开展有所有检测领域的每个子领域至少参加过一次能力验证并且取得满意的结果，子领域的划分和频次应满足CNAS-AL07的要求。

4.2.4.7 本公司通过认可后，应根据CNAS-AL07的要求，在一个认可周期内，确保每个可能获得能力验证的领域及其子领域至少参加一次能力验证并取得满意结果。

4.2.4.8 当本公司使用了不同型号的设备，多台相同设备，不同方法对于同一项目出具数据时，要确保至少有一台设备或一种方法参加一次能力验证并取得满意结果，同时在内部开展仪器设备比对或方法比对。

4.2.4.9 当本公司的人员，设备，方法标准，认可范围等发生重大变化时，应通过参加能力验证的频次来证明本有限公司检测能力。

4.2.4.10 本公司在参加能力验证时如结果不满意，检测部主任应组织检测人员按照认可准则和本公司的管理体系文件规定实施纠正措施，并验证纠正措施的有效性。

4.2.4.11 如本公司参加的能力验证项目的结果虽为不满意，但仍符合认可项目所依据的标准或规范的判定要求或当能力验证组织者给出的评价结果是可疑或有问题时，本实验室应采取预防措施，必要时采取纠正措施。

### 4.2.5 实验室间的比对与能力验证

按照规定的条件有两个或多个实验室对相同的被测样品进行检测的组织实施和评价。

4.2.5.1 主动参加认可委和行业主管部门组织的能力验证计划：

4.2.5.2 组织同行业实验室或同产品、项目的实验室开展实验室间比对，或主动参加上述实验室组织的实验室间比对；

4.2.5.3 应关注CNAS的能力验证计划或由已经获得认可的领域的项目，应积极参加。

### 4.2.6 能力验证的实施

4.2.6.1 技术负责人根据计划，组织实施能力验证和实验室比对。

4.2.6.2 质量监督员负责对能力验证的执行情况实施监督。

4.2.6.3 对能力验证计划过程中出现的不符合经分析认为可能存在的隐患，则执行《不符合检测工作管理活动》《实施纠正措施程序》及《实施预防措施程序》，采取相应的预防措施或纠正措施。

4.2.6.4 在监控过程中，可采用适当的统计技术，对一些项目进行连续或多次的监控，对其结果进行分析，从中及时发现可能出现的变异性，检查其质

量可否得到保证，

4.2.6.5 在实验室比对活动中，若检测结果分析发现存在离散现象严重时，由技术负责人组织相关人员，对该项目进行综合评价，找出影响结果的原因，按照《实施纠正措施程序》采取纠正措施。

### 4.2.7 质量监控计划的评审与审批

4.2.7.1 技术负责人将《内部质量监控计划》、《能力验证计划》和《实验室间比对计划》上报实验室主任审批。

4.2.7.2 通过批准的《内部质量监控计划》、《能力验证计划》和《实验室间比对计划》由检测部主任组织具体实施。

## 4.3 质量监控计划的实施

4.3.1 检测室主任根据批准的《内部质量监控计划》组织人员进行检测，并做好监控记录，对监控结果进行分析评价，如果发现异常或出现某种不良趋势，应及时查找影响原因填写《质量控制异常情况记录表》同时上报给技术负责人。同时进行原因分析，采取相应的预防措施或纠正措施。

4.3.2 实验室间比对计划由技术负责人负责联系、协调比对实验室，如果是本公司组织的实验室间比对活动，应组织检测组准备样品，分发样品。检测部主任组织人员进行检测，并做好原始记录，并负责对比对结果的分析评价，如果发现异常或出现某种不良趋势，应及时查找原因并填写《质量监控异常情况记录表》同时上报给技术负责人。进行原因分析，采取相应的预防措施或纠正措施。

4.3.3 能力验证计划由技术负责人收集中国合格评定国家认可委员会的能力验证计划信息，如能力验证中有本公司所从事检测的项目，技术负责人应马上联系能力验证提供单位，获得能力验证的信息，并制定《能力验证计划》报实验室主任批准，并且报名参加，通知检测部做好检测准备。样品员收到盲样后，将其交给检测室主任，并且说明要求。检测部得到样品后，按照随样品一起来的资料要求进行检测，同时做好原始记录，保证良好的复现性。检测部将检测完毕的结果交给技术负责人，由技术负责人报告给能力验证提供者。技术负责人负责获取能力验证评价结果，如果发生不满意结果，检测部主任应组织相关人员对检测结果进行原因分析，并且制定纠正措施，报技术负责人批准后实施，由监督员对纠正措施的效果进行跟踪验证，同时检测部要申请测量审核或实验室间的比对，直至取得满意的结果。参加能力验证的所有记录由技术负责人整理后交资料员保存。

4.3.4 在监控过程中，可采用适当的统计技术，对一些项目进行连续或多次的监控，对其结果进行分析，从中及时发现可能出现的变异性，检查其质量是否得到保证。

## 4.4 质量监控计划实施的有效性评价

4.4.1 技术负责人依据《内部质量监控计划》、《能力验证计划》和《实验室间比对计划》阶段性评价的时间组织监督员及检测人员组成评价小组，对各监控计划实施有效性进行评价。经评价发现计划有不相适应的部分，则由检测组或部门查明原因，并重新对监控计划进行调整，报实验室主任批准后实施。

## 4.5 提交管理评审审议

每年技术负责人负责将《内部质量监控计划》、《能力验证计划》和《实验室间比对计划》的评审、评价记录、各类监控记录、采取的纠正/预防措施等文件记录提交管理评审审议。

## 4.6 资料归档

资料员负责在年底或适当时间，将全部与质量监控有关的文件记录整理归档。

- 相关文件

《不符合检测工作管理程序》          XZTC/CX-15-2022

《实施纠正措施程序》                XZTC/CX-16-2022

《实施预防措施程序》                XZTC/CX-17-2022

# 6.记录

《年度内部质量监控计划表》          XZTC/BG-30-01

《质量控制异常情况记录表》          XZTC/BG-30-02

《能力验证计划表》                  XZTC/BG-30-03

《实验室间比对计划表》              XZTC/BG-30-04